| 1. Автомобильные дороги, улицы и дороги городов, поселков и сельских населенных пунктов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Земляное полотно | СН 3.03.06-2022 ТКП 059.1-2020 ТКП 313-2021 | Толщина снимаемого плодородного слоя грунта Правильность размещения осевой линии поверхности земляного полотна в плане Высотные отметки продольного профиля Однородность грунта, отсыпаемого в слои насыпи и на обочинах Плотность грунта в основании земляного полотна, плотность грунта в слоях насыпи и на обочинах, в конусах и насыпях за устоями мостовых сооружений Толщина отсыпаемых слоев Расстояние между осью и бровкой земляного полотна Поперечный уклон Ровность поверхности Крутизна откосов насыпи и выемок Правильность выполнения водоотводных и дренажных сооружений, прослоек, укрепления откосов и обочин: -поперечные размеры кюветов, нагорных и других канав (по дну) -поперечные размеры дренажей -продольные уклоны дренажей Ширина насыпных берм Толщина укрепления обочин Поперечные уклоны обочин Размер и содержание мерзлых комьев Качество очистки от снега и льда | ТКП 059.1-2020 ТКП 088-2013 ТКП 313-2021 СТБ 2176-2011 ГОСТ 26433.0-94 ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 33475-2015 ГОСТ 32955-2014 ГОСТ 32956-2014 |
| 1.2 Устройство щебеночных, гравийных, шлаковых оснований и покрытий | СН 3.03.06-2022 ТКП 059.1-2020 | Высотные отметки по оси дороги Ширина слоя Ровность поверхности Толщина слоя Поперечный уклон Окончание процесса уплотнения слоя Соблюдение режима ухода | ТКП 059.1-2020 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 ТКП 088-2013 СТБ 1957-2009 СТБ 2318-2013 |

| 1.3 Устройство асфальтобетонных оснований и покрытий | СН 3.03.06-2022 ТКП 059.1-2020 ТКП 094-2021 ТКП 110-2007 ТКП 203.1-2019 ТКП 606-2017 | Высотные отметки по оси дороги Температура смеси на месте укладки Ширина слоя Температура воздуха при выполнении работ Толщина слоя неукрепленного материала по оси проезжей части дороги Поперечный уклон Ровность поверхности Шероховатость поверхности (для верхних слоев покрытия дорог I-III категории) Качество поперечных и продольных сопряжений укладываемых слоев Сцепление колеса с дорожным покрытием Качество асфальтобетона в слое Степень уплотнения слоев | ТКП 059.1-2020 ТКП 094-2021 ТКП 088-2013 СТБ 1566-2005 СТБ 1245-2024 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4 Устройство поверхностной обработки | СН 3.03.06-2022 ТКП 059.1-2020 ТКП 094-2021 ТКП 658-2021 | Качество подготовки покрытия (отсутствие дефектов, пыли, грязи, подгрунтовка) Температура воздуха и покрытия Температура вяжущего Готовность обочин к производству работ Равномерность распределения вяжущего Чистота и равномерность распределения щебня Сплошность Шероховатость поверхности Качество продольных и поперечных стыков Расход вяжущего Расход щебня при распределении Схема и режим уплотнения Ровность отсечения на участках сопряжения Ширина распределения и ровность кромки Удаление не закрепившегося щебня Сцепление колеса с дорожным покрытием | ТКП 059.1-2020 ТКП 094-2021 ТКП 088-2013 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 ТКП 658-2021 СТБ 1566-2005 |
| 1.5 Обустройство дорог | ТКП 059.1-2020 СН 3.03.06-2022 СТБ 1231-2012 | Последовательность работ Разметка центров котлованов и скважин под элементы обстановки Вертикальность стоек ограждений, стоек знаков и сигнальных столбиков Точность установки всех стоек и столбиков Глубина ям и скважин под стойки и столбики Высота установки ограждений, знаков и сигнальных столбиков Волнистость ограждения в плане Устройство присыпных берм, грунтовых валов | ТКП 059.1-2020 ТКП 094-2021 ТКП 088-2013 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 32843-2014 ГОСТ 32945-2014 ГОСТ 32948-2014 СТБ 1520-2023 СТБ 1140-2013 |

|  |  | Дорожные знаки Расположение стоек в продольном направлении Расположение стоек в поперечном направлении Расположение стоек по вертикали Расположение вертикальных осей симметрии знаков и осей симметрии стоек дорожных знаков Расстояние от ближнего края знака до края проезжей части или бровки земляного полотна Расположение вертикальных осей симметрии знаков от осей симметрии стоек Расположение нижнего края знака от уровня поверхности бровки земляного полотна или кромки проезжей части Дорожные ограждения Высота установки стоек ограждения относительно уровня поверхности обочин, проезжей части или разделительной полосы в месте их установки Поперечное расположение стоек дорожных ограждений от бровки земляного полотна или края проезжей части Прямолинейность лицевой поверхности ограждения Шаг стоек Отклонение верха стоек относительно продольной оси ограждения Момент затяжки болтовых соединений Сигнальные столбики Расположение сигнальных столбиков и тумб: - высота относительно уровня поверхности обочин - в плане - верха столбика по вертикали |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6 Устройство горизонтальной разметки | ТКП 452-2018 СТБ 1231-2012 СТБ 1520-2023 | Температура воздуха и покрытия Относительная влажность воздуха при проведении испытаний разметки Чистота и сухость покрытия Схема разметки, ширина линии нанесения, длина штрихов и разрывов, геометрические параметры разметки Толщина нанесенных линий и знаков разметки Износ горизонтальной разметки Наличие следов старой разметки Наличие следов демаркировки на покрытии Соответствие схеме демаркировки разметки Прямолинейность краев линий разметки Качество укатки разметочных лент и знаков и количество проходов катка Температура расплава термопластика Соответствие нанесенных линий и знаков разметки проектному положению | ТКП 452-2018 СТБ 1231-2012 СТБ 1520-2023 СТБ 2280-2012 ГОСТ 32952-2014 ГОСТ 32953-2014 |

| 1.7 Устройство металлического перильного и барьерного ограждения | СП 3.03.02-2021 СТБ 1300-2024 СТБ 1026-2008 | Вертикальность установки Качество деформационных швов (разрывов) ограждения Прочность крепления Точность установки стоек ограждений Неровность лицевой поверхности ограждения Ровность краев и ширина линий разметки Определение толщины цинкового покрытия | СП 3.03.02-2021 ТКП 088-2013 СТБ 1300-2024 СТБ 1026-2008 ГОСТ 26804-2012 ГОСТ 32128-2014 ГОСТ 32129-2014 ГОСТ 9307-2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Искусственные сооружения на автомобильных дорогах |  |  |  |  |
| 2.1 Арматурные работы | СН 2.01.07-2020 СП 3.03.02-2021 | Отклонения габаритных размеров вязаных арматурных каркасов и сеток от проектных отметок. Отклонение расстояний между отдельными арматурными стержнями, рядами арматуры, хомутами, отклонения положения хомутов от проектных Состояние поверхности арматуры и анкерных закреплений по показателям внешнего вида Взаимное продольное смещение высаженных головок на концах арматурного элемента Отклонение размеров анкерных головок от проектных значений | СП 1.03.09-2023 СТБ 2158-2011 |
| 2.2 Бетонные работы | ТКП 525-2024 СП 3.03.02-2021 СП 3.03.05-2023 СП 5.03.01-2020 | Удобоукладываемость (консистенция) бетонной смеси Температура бетонной смеси и ее составляющих Толщина укладываемого слоя бетонной смеси Высота свободного сбрасывания бетонной смеси Толщина защитного слоя бетона Размеры блоков бетонирования при разделении конструкций на блоки Изготовление бетонных кубиков на строительной площадке Отклонение размеров изготовленной бетонной конструкции от проектных значений Температура и продолжительность электроразогрева бетонной смеси непосредственно перед укладкой при бетонировании в зимних условиях Параметры прогрева (или обогрева) бетона при бетонировании в зимних условиях (скорость подъема температуры, температура наружного слоя бетона в ядре поперечного сечения и в слое, прилегающем к опалубке) Соответствие показателей внешнего вида бетонной поверхности требованиям ТНПА или проекту Определение прочности бетона неразрушающим методом | СП 1.03.09-2023 СТБ 1545-2005 СТБ 2158-2011 СТБ 1035-96 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 12730-2020 СТБ 2264-2012 |

| 2.3 Устройство железобетонных труб |  | ТКП 525-2024 СП 3.03.02-2021 СП 3.03.05-2023 СП 5.03.01-2020 | Отклонение отметок спланированной поверхности дна котлована от проектных значений Отклонение уклона поверхности дна котлована от проектного Отклонение поперечных размеров котлована от проектных значений Отклонение оси фундамента трубы в плане от проектного положения Отклонение размеров фундамента трубы от проектных значений Размеры уступов в рядах фундаментных блоков по высоте Отклонение продольной оси трубы в профиле и плане Отклонения осей смежных звеньев труб Отклонение величины зазоров между секциями фундаментов и звеньями трубы от проектных значений |  | СП 1.03.09-2023 СТБ 2158-2011 ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 32871-2014 ГОСТ 33146-2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 Опалубочные работы |  | СП 3.03.02-2021 ТКП 525-2024 | Отклонение положения и внутренних размеров установленной опалубки от проекта и ТНПА Прогиб опалубки Отклонение расстояний между опорами изгибаемых элементов опалубки и между связями вертикальных поддерживающих конструкций от проектных значений Отклонение от вертикали или от проектного наклона плоскостей опалубки и линий их пересечения Отклонение осей опалубки от проектного положения Внешний вид внутренней поверхности опалубки (местные неровности) |  | СТБ 2158-2011 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 2.5 Засыпка водопропускных труб и устоев мостов |  | ТКП 525-2024 СП 3.03.02-2021 | Ширина прогала в насыпи для сооружения трубы Соответствие проектной документации выполненных работ по возведению конструкций водопропускных труб и устоев мостов, устройству дренажей и гидроизоляции Размеры грунтовой призмы Соответствие проектной документации гранулометрического состава грунтов Толщина слоев отсыпаемых грунтов Уменьшение горизонтального диаметра металлических гофрированных труб (МГТ) Коэффициент уплотнения грунтов Качество грунтов Время рабочего цикла Высота засыпки грунтовой призмы труб для пропуска талых вод. Метеорологические условия. Отсутствие льда и снега. |  | СТБ 2158-2011 СТБ 2176-2011 ГОСТ 12536-2014 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 2.6 Укрепительные работы |  | ТКП 525-20014 СП 3.03.02-2021 | Отклонение уклона поверхности грунта откоса от проектного Толщина слоев подготовки Отклонение от плоскости (ровности) поверхности подготовки Нахлест полотен геотекстиля (подготовки) при сварке или склейке сплошным швом Превышение граней смежных плит укрепления Ширина раскрытия швов в конструкциях укрепления без омоноличивания |  | СТБ 2158-2011 ГОСТ 26433.1-89 |  |

| 2.7 Устройство гидроизоляции мостовых сооружений и труб (оклеечной, обмазочной) |  | ТКП 201-2023 ТКП 525-2024 СН 3.03.01-2019 СП 3.03.02-2021 |  | Температура окружающего воздуха Влажность поверхности гидроизолируемого основания Ровность гидроизолируемого основания Внешний вид гидроизолируемого основания Соответствие уклона гидроизолируемой поверхности проектной документации Сроки устройства гидроизоляции Сплошность гидроизоляции в местах примыканий Температура рабочего состава горячих битумных мастик Нахлест и смещение стыков рулонных гидроизоляционных материалов Внешний вид гидроизоляции Определение статических растягивающих усилий динамометром |  | СТБ 2158-2011 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 СП 1.03.06-2023 ГОСТ 21718-84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 Устройство деформационных швов и водоотводов |  | ТКП 318-2018 |  | Температура окружающего воздуха Ровность поверхности в зоне шва Продольный и поперечный уклон шва Состояние металлического окаймления и резиновых (резинометаллических) компенсаторов |  | ТКП 318-2018 |
| 2.9. Устройство металлических гофрированных труб | ТКП 615-2017 |  | Подготовительные работы, устройство основания, п.6 Монтаж МГТ, п.7 Устройство дополнительного защитного покрытия, п.8 Устройство грунтовых обойм и засыпка МГТ, п.9 Устройство дополнительной защиты МГТ из монолитных и сборных лотков, п.10 Устройство противокарчевых и противоледоходных конструкций, п.11 Контроль качества и приемка работ, п.12 |  | ТКП 615-2017 |  |
| 3. Благоустройство территорий |  |  |  |  |  |  |
| Дорожные одежды проездов, тротуаров, пешеходных зон. Дорожные одежды с покрытием из тротуарных плит, асфальтобетонных и цементобетонных покрытий |  | СП 3.02.10-2025 ТКП 059.1-2020 СН 3.03.06-2022 СП 3.03.03-2020 |  | Сооружение земляного полотна, п. 5.1 Устройство слоев основания, п. 5.2 Установка бортового камня, п. 5.3 Устройство сборного покрытия из плит тротуарных, п. 5.4 Устройство выравнивающего слоя, п. 5.4.1 Укладка плит, п. 5.4.2 Устройство асфальтобетонных и цементобетонных покрытий |  | СП 1.03.17-2025 ГОСТ 26433.2-94 СТБ 2147-2010 СТБ 2176-2011 ГОСТ 5180-2015 СТБ 1377-2003 |
| 4. Геодезические работы |  |  |  |  |  |  |
| Геодезические работы |  | СН 1.03.02-2019 СП 3.03.02-2021 |  | Плановые и высотные положения пунктов и реперов геодезической разбивочной основы, п. 6.1 Количество пунктов и реперов плановой геодезической разбивочной основы, закрепляющих продольную ось моста, п. 6.2 Средние квадратические ошибки определения координат пунктов и отметок реперов плановой геодезической разбивочной основы, п. 6.3 |  | СТБ 2158-2011 СН 1.03.02-2019 ГОСТ 23616-79 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |

| 5. Технические средства организации дорожного движения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ограждения канатные. Монтаж, ремонт и содержание | ТКП 508-2021 | Усилия натяжения канатов | ТКП 508-2021 |
| 6. Определение коэффициента сцепления колеса с дорожным покрытием |  |  |  |
| Сцепление колеса с дорожным покрытием | СТБ 1566-2005 ГОСТ 30413-96 | Определение коэффициента сцепления колеса с дорожным покрытием | СТБ 1566-2005 ТКП 059.1-2020 СН 3.03.04-2019 |