| Блоки дверные из древесных материалов | СТБ 2433-2015 | Отбор образцов | СТБ 2433-2015, ГОСТ 18321 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отклонения от номинальных размеров; Отклонения плоскостности; Отклонения прямолинейности; Разность длин диагоналей; Наличие и высота провесов; Наличие пороков и дефектов обработки древесины; Зазоры в угловых и Т-образных соединениях; Отсутствие зазоров в шиповых соединениях деревянных створок, полотен и коробок; | СТБ 2433-2015, п. 8.6 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1457-2004 |
|  |  | Пороки и дефекты обработки | СТБ 2433-2015, п. 8.3 |
|  |  | Прочность сцепления лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью | СТБ 2433-2015, п. 8.8 ГОСТ 15140 |
|  |  | Внешний вид | СТБ 2433-2015, п. 8.7 |
|  |  | Шероховатость поверхности | СТБ 2433-2015, п. 8.5 ГОСТ 15612-2013, п. 7 |
|  |  | Комплектность, маркировка, упаковка | СТБ 2433-2015, п. 8.7 |
| Двери дымонепроницаемые из древесных материалов | СТБ 1647-2006 | Отклонения от номинальных размеров и геометрической формы; Плоскостность и прямолинейность по высоте, ширине и диагонали элементов; Отклонения от номинальных размеров зазоров в притворах дверей; Отклонения от перпендикулярности сторон (разность длин диагоналей); Предельные отклонения от плоскостности лицевой поверхности в узлах соединений сопрягаемых однотипных профилей; | ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1457-2004 |
|  |  | Оснащенность дверей запирающими устройствами, устройствами для самозакрывания и соответствие способа их врезки и крепления рабочим чертежам; | СТБ 1647-2006, п. 7.3 |
|  |  | Наличие в комплекте наличника и соответствие способа его крепления требованиям рабочих чертежей; Наличие уплотнительных прокладок по периметру притвора полотна двери; Конфигурация поперечного сечения порога (при его наличии) и его высота; | СТБ 1647-2006, п. 7.3 |
|  |  | Адгезия лакокрасочных покрытий; | ГОСТ 15140 |
|  |  | Комплектность, Маркировка, Упаковка | СТБ 1647-2006, 7.4 |
| Детали профильные из древесных материалов для строительства | СТБ 1074-2009 | Отклонения от номинальных размеров и геометрической формы | СТБ 1074-2009, п. 6.1 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Отклонения от перпендикулярности (прямолинейности), плоскостности | СТБ 1074-2009, п. 6.2 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Определение пороков древесины | СТБ 1074-2009, п. 6.3 ГОСТ 2140-81 |
|  |  | Шероховатость поверхности | СТБ 1074-2009, п. 6.6 ГОСТ 15612-2013, п. 7 |
|  |  | Качество лакокрасочных покрытий | СТБ 1074-2009, п. 6.10 ГОСТ 24404-80 |
|  |  | Качество антисептирования | СТБ 1074-2009, п. 6.11 |
|  |  | Упаковка, маркировка | СТБ 1074-2009, п. 6.14 |
|  |  | Цвет лицевой поверхности | СТБ 1074-2009, п. 6.15 |