| Песок для строительных работ | ГОСТ 8736-2014 | Отбор проб Зерновой состав и модуль крупности Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод отмучивания) Насыпная плотность Влажность | ГОСТ 8736-2014 ГОСТ 8735-88 |
| --- | --- | --- | --- |
| Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | ГОСТ 8267-93 | Отбор проб Влажность | ГОСТ 8267-93 ГОСТ 8269.0-97 |
| Смеси бетонные | СТБ 1035-96 | Отбор проб Удобоукладываемость бетонной смеси (по показателям подвижности) Сохраняемость удобоукладываемости смеси во времени Температура бетонной смеси (в холодный период года) Класс бетона по прочности на сжатие | СТБ 1035-96 СТБ 1545-2005 ГОСТ 10180-2012 |
| Бетоны конструкционные тяжелые | СТБ 1544-2005 | Отбор проб Удобоукладываемость бетонной смеси (по показателям подвижности) Температура бетонной смеси (в холодный период года) Прочность бетона на сжатие | СТБ 1545-2005 СТБ 1544-2005 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 22690-2015 |
| Растворы строительные | СТБ 1307-2012 | Отбор проб Марка по подвижности Плотность растворной смеси Прочность раствора на сжатие | СТБ 1307-2012 ГОСТ 5802-2024 |
| Арматурная сталь | СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 | Временное сопротивление разрыву | СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 ГОСТ 12004-81 |
| Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | ГОСТ 13015.0-83 | Геометрические параметры Качество поверхности Дефекты внешнего вида Маркировка | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Класс бетона по прочности на сжатие | ГОСТ 10180-2012 |
|  |  | Толщина защитного слоя бетона до арматуры | ГОСТ 22904-93 |
|  |  | Сила натяжения арматуры (частотный метод) | ГОСТ 22362-77 |
| Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | СТБ 2174-2011 | Отбор образцов. Действительные отклонения линейных размеров изделий. Отклонения геометрических параметров конструктивных элементов сварных соединений и их взаимного расположения. Расстояние между привариваемыми арматурными стержнями. Отклонение от линейных размеров выпусков стержней. Отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов изделий. Отклонение от перпендикулярности анкерных стержней. Отклонение от соосности, перелом осей стержней арматуры в стыковых соединениях. Отклонение от номинального расстояния между наружными поверхностями плоских элементов изделий. Отклонения от створности накладок из стержней и стыкуемых стержней. Осадка стержней и их смятие электродами в крестообразных соединениях. Временное сопротивление стыковых, тавровых и нахлесточных соединений. Временное сопротивление по рабочей арматуре крестообразных соединений. Прочность на срез крестообразных и нахлесточных сварных соединений, тавровых соединений на отрыв. Комплектность. Маркировка. Упаковка. | СТБ 2174-2011 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |