| 1. Песок для строительных работ | ГОСТ 8736-2014 | Отбор проб, п.2 Зерновой состав и модуль крупности, п.3 Содержание глины в комках, п.4 Содержание пылевидных и глинистых частиц, п.5.3 Истинная плотность, п.8.1 Насыпная плотность и пустотность, п.9 Влажность, п.10 |  | ГОСТ 8735-88 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Щебень и гравий из плотных горных пород | ГОСТ 8267-93 | Отбор проб, п.4.2 Зерновой состав, п.4.3 Содержание пылевидных и глинистых частиц, п.4.5.1 Содержание глины в комках, п.4.6 Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, п.4.7.1 Дробимость, п.4.8 Содержание зерен слабых пород в щебне (гравии), п.4.9 Морозостойкость щебня (гравия), п.4.12 Истинная плотность горной породы и зерен щебня (гравия), п.4.15.1 Насыпная плотность, п.4.17 Влажность, п.4.19 |  | ГОСТ 8269.0-97 |  |
| 3.Смеси щебеночно-гравийно-песчаные | СТБ 2318-2013 | Отбор проб Зерновой состав Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глины в комках Насыпная плотность Водостойкость |  | СТБ 2318-2013 ГОСТ 8269.0-97 |  |
| 4. Битумы нефтяные дорожные вязкие | ГОСТ 22245-90 | Отбор проб |  | ГОСТ 2517-2012 |  |
|  |  | Глубина проникновения иглы при 0 ºС и 25 ºС |  | ГОСТ 11501-78 |  |
|  |  | Температура размягчения по кольцу и шару |  | ГОСТ 11506-73 |  |
|  |  | Растяжимость при 0 ºС и 25 ºС |  | ГОСТ 11505-75 |  |
|  |  | Индекс пенетрации |  | ГОСТ 22245-90 |  |
| 5.Смеси песчано-гравийные | ГОСТ 23735-2014 | Отбор проб Зерновой состав Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глины в комках Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 23735-2014 |  |

| 6. Грунты | СТБ 943-2007 СН 3.03.04-2019 | Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образцов | ГОСТ 12071-2014 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гранулометрический (зерновой) состав (без промывки водой и с промывкой водой), п.4.2 | ГОСТ 12536-2014 |
|  |  | Влажность, п.5 Граница текучести, п.7 Граница раскатывания, п.8 Плотность, п.9 Число пластичности, приложение В | ГОСТ 5180-2015 |
|  |  | Степень уплотнения грунтов земляных сооружений п.6.3 | СТБ 2176-2011 |
|  |  | Максимальная плотность Оптимальная влажность | ГОСТ 22733-2016 |
|  |  | Коэффициент фильтрации песчаных грунтов, п.4.5 | ГОСТ 25584-2016 |
| 7. Порошок минеральный | ГОСТ 16557-2005 | Отбор проб, п.6.12 Зерновой состав, п.7.2 Истинная плотность, п.7.3 Плотность в уплотненном состоянии, п.7.4 Пористость, п.7.5 Влажность, п.7.10 | ГОСТ 16557-2005 |
| 8. Бетоны конструкционные тяжелые | СТБ 2221-2020 | Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов, п.4.2 Твердение, хранение и транспортирование образцов, п.4.3 Подготовка образцов к испытаниям, п.6 Прочность бетона на сжатие, п.7.2 | ГОСТ 10180-2012 |
| 9. Смеси бетонные | СТБ 1035-96 | Отбор проб, п.4 Определение осадки конуса бетонной, п.5.3 Определение содержания воздуха в бетонной смеси компрессионным методом, п.7.4 | СТБ 1545-2005 |

| 10.Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон | СТБ 1033-2016 ТКП 059.1-2020 | Отбор проб смеси и асфальтобетона, п.4 Приготовление смесей в лаборатории, п.5 Изготовление образцов из смеси п.6 Изготовление образцов из кернов, п.7 Определение средней плотности асфальтобетона, п.8.1 Определение средней плотности минеральной части асфальтобетона, п.8.2 Определение истинной плотности минеральной части смеси и асфальтобетона, п.8.3 Определение истинной плотности смеси и асфальтобетона, п.8.4 Определение пористости минеральной части (остова) асфальтобетона, п.8.5 Определение остаточной пористости асфальтобетона, п.8.6 Определение водонасыщения асфальтобетона, п.8.7 Определение набухания асфальтобетона, п.8.8 Определение прочности при сжатии при 50 ºС и 20 ºС, п.8.9 Определение предела прочности при растяжении при расколе при температуре 0 ºС, п.8.10 Определение предела прочности при сдвиге при температуре 50 ºС, п.8.11 Определение угла внутреннего трения, силы внутреннего сцепления, индекса сопротивления пластическим деформациям, п.8.13 Определение индекса трещиностойкости, п.8.14 Определение коэффициента морозостойкости асфальтобетона, п.8.15 Определение коэффициента водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде, п.8.16 Определение содержания вяжущего методом выжигания, п.8.17.4 Определение содержания вяжущего расчетным методом, п.8.17.5 Зерновой состав минеральной части смеси, п.8.17.7 Определение сцепления вяжущего с поверхностью минеральной части смеси, п.8.18 Определение степени уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях, п.8.20 Определение стекания вяжущего, п.8.21 Определение однородности смеси по коэффициенту вариации, п.8.23 | СТБ 1115-2013 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура готовой смеси, п.5.10 | СТБ 1033-2016 |

| 11. Битумы дорожные | СТБ EN 12591-2010 | Отбор образцов | СТБ EN 58-2014 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подготовка образцов для испытания | СТБ EN 12594-2010 |
|  |  | Глубина проникновения иглы | СТБ EN 1426-2009 |
|  |  | Температура размягчения по кольцу и шару | СТБ EN 1427-2009 |
|  |  | Индекс пенетрации | СТБ EN 12591-2010 |
| 12. Добавка стабилизирующая волокнистая для асфальтобетонных смесей | СТБ 1769-2013 | Отбор проб, п.9.2 Влажность, п.9.3 Термостойкость волокон, п.9.5 Зольность волокна, п.9.6 Средняя длина и средний диаметр гранул, п.9.7 Содержание мелких частиц для гранулированной добавки п.9.9 Насыпная плотность гранулированной добавки, п.9.10 Однородность, п.9.13 | СТБ 1769-2013 |
| 13.Конструктивные слои основания дорожной одежды и грунтов земляного полотна (песчаные, щебеночные, гравийные, шлаковые) | СТБ 1501-2013 | Определение модуля упругости слоя | СТБ 1501-2013 |